学生视角 · 项目学习指南

边缘 AI 云台跟随系统

要学什么 · 学到什么程度 · 怎么验证

| 文档信息 |  |
| --- | --- |
| 文档类型 | 项目配套学习指南（学生视角） |
| 适用对象 | 有一定编程基础、想进入嵌入式 / 边缘 AI 领域的在校学生 |
| 配套项目 | 边缘 AI 云台跟随系统（Jetson + STM32 + 总线舵机） |
| 知识模块 | 12 个模块，覆盖 8 个技术方向 |
| 学习周期 | 按阶段推进，约 8~12 周（每天 2~3 小时） |
| 配套仓库 | github.com/ZELDA-LINK-F/edge-ai-learning |

本指南的定位：不是「教程」，而是「学习地图」 ——

告诉你每个知识点要学到什么深度、用什么方法验证、以及它在项目里对应哪段代码。

# 目 录

01  前言    —— 怎么用这份指南

02  第一章  能力模型    —— 三级能力标准：了解 / 会用 / 精通

03  第二章  知识地图    —— 12 个模块的全景图与依赖关系

04  第三章  分模块详解    —— 每个模块：知识点 + 掌握程度 + 项目对应 + 练习题

05  第四章  学习路线    —— 5 个阶段、8~12 周的具体安排

06  第五章  能力自评    —— 自测表与达标标准

07  第六章  岗位对应    —— 这些知识能对应什么工作

08  第七章  常见误区    —— 学生最容易走偏的 10 个地方

09  附录    —— 术语表、推荐资料、项目文件索引

# 前言：怎么用这份指南

## 0.1 为什么需要这样一份文档

很多学生在做项目时会陷入一种状态：跟着教程一步步做出来了，但合上电脑后说不清楚自己到底学了什么。代码能跑，但换个需求就不会改；面试被问「你这个项目难点在哪」，只能支支吾吾。

问题的根源是：**做项目 ≠ 学到知识**。项目只是载体，真正要沉淀的是背后的知识体系和解决问题的能力。

这份指南做的事情，就是把这个项目拆解成可学习、可验证、可自测的知识点，让你清楚知道：

我现在会什么、不会什么

每个知识点要学到什么深度才算「够用」

怎么验证自己真的学会了（而不是看懂了）

这些知识对应哪些岗位要求

## 0.2 文档的三个特点

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 从学生视角出发 | 不假设你有工作经验，每个概念都先讲「为什么需要它」 |
| 有明确的深度标准 | 每个知识点标注「了解 / 会用 / 精通」三级，避免学过头或学不够 |
| 可验证 | 每个模块都有练习题，做完能自己判断是否达标 |

## 0.3 建议的使用方法

不要从头读到尾。建议这样用：

| 步骤 | 做什么 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 步 | 读第二章「知识地图」 | 先建立全局认知，知道有哪些东西要学 |
| 第 2 步 | 读第四章「学习路线」 | 选一个阶段，按顺序推进 |
| 第 3 步 | 每学一个模块，回到第三章看详细要求 | 对照知识点清单，逐条打钩 |
| 第 4 步 | 做完练习题 | 验证自己真的会了 |
| 第 5 步 | 用第五章的自评表打分 | 知道下一步该补什么 |

## 0.4 前置要求

本指南假设你已经具备以下基础（如果不具备，先补这些）：

| 领域 | 最低要求 |
| --- | --- |
| C 语言 | 会用指针、结构体、数组，能读懂几百行的程序 |
| Python | 会写函数、类、读写文件，能用 pip 装包 |
| Linux 基础 | 会 cd / ls / cat / chmod，能用 SSH 登录远程机器 |
| 电子基础 | 知道电压、电流、地（GND）的概念，认识电阻、杜邦线 |
| 数学 | 高中水平的线性函数、初步的统计概念（平均值、方差） |

如果这些都不具备，也不要紧 —— 可以先从模块 0 开始补。

# 第一章  能力模型

在开始学习之前，先建立「学到什么程度算够」的判断标准。本指南采用三级能力模型：

## 1.1 三级能力标准

| 等级 | 含义 | 判断标准 | 占比建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 了解 | 知道这个概念存在、知道它是干什么的 | 能用自己的话解释它是什么，能在资料里找到它 | 所有知识点都要达到 |
| ② 会用 | 能在项目中实际使用，能改参数、能排查常见问题 | 能独立写出可运行的代码，出错时能定位 | 核心知识点必须达到 |
| ③ 精通 | 理解底层原理，能优化、能设计、能教别人 | 能解释「为什么这样设计」，能做性能优化或方案设计 | 选 2~3 个方向深入 |

重要提醒：不需要所有知识点都达到「精通」。

学生的常见误区是「什么都想学精」，结果每个都只到「了解」。正确策略是：所有知识点达到「会用」，然后选 2~3 个你最感兴趣、或与目标岗位最相关的方向深入「精通」。

## 1.2 本项目的知识点分布

| 能力等级 | 知识点数量 | 典型内容 |
| --- | --- | --- |
| 了解 | 约 40 个 | 各种外设原理、AI 模型结构、协议概念 |
| 会用 | 约 25 个 | 寄存器配置、串口编程、模型部署、跟随算法 |
| 精通 | 选 2~3 个 | 建议从：嵌入式底层 / 模型优化 / 控制算法 中选 |

## 1.3 如何判断自己「真的会了」

这里给三个自检问题，学完每个模块都问自己一遍：

| 问题 | 含义 | 举例（以串口为例） |
| --- | --- | --- |
| 能不用资料讲清楚吗？ | 检验是否真正理解，而非记忆 | 能讲清 UART 一帧数据是怎么传的吗？ |
| 能改需求吗？ | 检验是否掌握而非模仿 | 如果要改成 8E1 校验，知道改哪里吗？ |
| 能排查故障吗？ | 检验是否有调试能力 | 如果收不到数据，你的排查顺序是什么？ |

三个都能答上来，才算「会用」。只能答第一个，那还停留在「了解」。

# 第二章  知识地图

本章给出项目的完整知识结构。先看全景，再逐层展开。

## 2.1 12 个知识模块全景

| 模块 | 名称 | 核心内容 | 难度 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 编程与电子基础 | C 语言、Linux 命令、电路基础 | ⭐ | 无 |
| M1 | 嵌入式 C 语言 | 位运算、指针、寄存器映射、volatile | ⭐⭐ | M0 |
| M2 | STM32 裸机开发 | 启动流程、时钟、GPIO、中断 | ⭐⭐⭐ | M1 |
| M3 | 串口通信 | UART 原理、波特率、中断、缓冲 | ⭐⭐ | M2 |
| M4 | 协议设计与实现 | 帧格式、校验、二进制协议 | ⭐⭐⭐ | M3 |
| M5 | Linux 与 Jetson | 命令行、SSH、设备节点、权限 | ⭐⭐ | M0 |
| M6 | Python 与串口编程 | pyserial、类封装、异常处理 | ⭐⭐ | M5 |
| M7 | 计算机视觉基础 | 图像表示、OpenCV、GStreamer | ⭐⭐ | M5 |
| M8 | 深度学习目标检测 | YOLO 原理、推理流程、阈值 | ⭐⭐⭐ | M7 |
| M9 | 模型部署与优化 | ONNX、TensorRT、FP16 | ⭐⭐⭐⭐ | M8 |
| M10 | 控制系统基础 | 映射、滤波、限位、开闭环 | ⭐⭐ | M6 |
| M11 | 系统集成与调试 | 分层调试、诊断工具、故障树 | ⭐⭐⭐ | 全部 |

## 2.2 模块依赖关系

学习顺序不是随意的，有明确的依赖关系。下图是推荐的推进路径：

┌──────────────────┐
                    │  M0 编程与电子基础 │
                    └────────┬─────────┘
              ┌──────────────┴──────────────┐
              ▼                              ▼
      ┌───────────────┐              ┌───────────────┐
      │ M1 嵌入式 C    │              │ M5 Linux/Jetson│
      └───────┬───────┘              └───────┬───────┘
              ▼                              │
      ┌───────────────┐                      │
      │ M2 STM32 裸机  │                      │
      └───────┬───────┘              ┌───────┴───────┐
              ▼                      ▼               ▼
      ┌───────────────┐      ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
      │  M3 串口通信   │      │ M6 Python   │ │ M7 视觉基础  │
      └───────┬───────┘      └──────┬──────┘ └──────┬──────┘
              ▼                     │               ▼
      ┌───────────────┐             │       ┌─────────────┐
      │ M4 协议实现    │             │       │ M8 目标检测  │
      └───────┬───────┘             │       └──────┬──────┘
              │                     │              ▼
              │                     │       ┌─────────────┐
              │                     │       │ M9 模型部署  │
              │                     │       └──────┬──────┘
              └──────────┬──────────┴──────────────┘
                         ▼
                 ┌───────────────┐
                 │ M10 控制算法   │
                 └───────┬───────┘
                         ▼
                 ┌───────────────┐
                 │ M11 系统集成   │
                 └───────────────┘

## 2.3 两条推荐路径

根据你的目标岗位，可以选择不同的切入顺序：

| 路径 | 适合人群 | 推荐顺序 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式路线 | 想做 MCU / 底层开发 | M0→M1→M2→M3→M4→M11 | 嵌入式软件工程师 |
| AI 算法路线 | 想做视觉 / 部署 | M0→M5→M7→M8→M9→M10 | 算法工程师 / 部署工程师 |
| 全栈路线（本项目） | 想做完整系统 | 按 2.2 的依赖图顺序 | 系统集成 / 机器人工程师 |

# 第三章  分模块详解

本章是核心内容。每个模块包含四部分：知识点与掌握程度、项目中的对应、练习题、常见坑。

深度标注：★ = 了解　★★ = 会用　★★★ = 精通

## M0  编程与电子基础

这是所有后续模块的地基。不需要很深，但必须扎实 —— 地基不牢，后面每个模块都会卡。

知识点与掌握程度

| 知识点 | 深度 | 说明与达标线 |
| --- | --- | --- |
| C 语言基本语法 | ★★★ | 指针、结构体、数组、函数、递归，能读懂 500 行程序 |
| 位运算 | ★★ | & ¦ ~ ^ << >>，知道如何设置/清除某一位 |
| 内存与地址 | ★★ | 知道变量在内存中的位置，理解指针就是地址 |
| Linux 命令行 | ★★ | cd / ls / cat / grep / chmod / ps / kill，能独立操作 |
| SSH 远程登录 | ★★ | 能 ssh 到远程机器并执行命令 |
| 电压/电流/地 | ★★★ | 理解 GND 是参考零点，知道共地为什么必要 |
| 常见元件 | ★ | 电阻、电容、排针、杜邦线、面包板的基本用法 |

项目中的对应

main.c 中的指针与结构体用法

servo.py 中的 Python 类

所有远程操作都通过 SSH 完成

练习题（做完才算是「会用」）

1. 写一个函数，把整数的第 3 位设置为 1（用位运算）

2. 写一个函数，交换两个变量的值（不用临时变量）

3. 用 SSH 登录 Jetson，用 ls 和 grep 找到 /dev/tty 开头的设备

4. 解释：为什么两套电源要给舵机和单片机「共地」？

常见坑

位运算不熟：后面配置寄存器会完全看不懂

不会 Linux：所有 Jetson 操作都会卡住

不理解 GND：接线时容易接错，导致通信失败

## M1  嵌入式 C 语言

嵌入式 C 和普通 C 的最大区别是：你要直接操作硬件地址。这需要几个特殊技巧。

知识点与掌握程度

| 知识点 | 深度 | 说明与达标线 |
| --- | --- | --- |
| 寄存器映射 | ★★★ | 知道 0x40021000 这样的地址代表什么，能用结构体映射 |
| volatile 关键字 | ★★★ | 理解为什么寄存器变量必须加 volatile |
| 位运算配置寄存器 | ★★★ | 能用 ¦ 置位、&~ 清位、^ 翻转 |
| 指针与强制类型转换 | ★★ | 能把整数地址转成结构体指针 |
| 宏定义 | ★★ | 用 #define 定义寄存器位 |
| 函数指针 | ★ | 知道中断向量表就是函数指针数组 |
| 内存段布局 | ★★ | .text / .data / .bss / stack / heap 分别在哪 |

项目中的对应

main.c 开头的 RCC_TypeDef / GPIO_TypeDef 结构体定义

RCC->APB2ENR |= (1<<14) 这样的寄存器操作

startup.c 中的中断向量表（函数指针数组）

练习题（做完才算是「会用」）

1. 手写一个结构体，映射到地址 0x40010800，包含 CRL/CRH/IDR/ODR 四个寄存器

2. 用一行代码把 GPIOA 的第 5 位设置为 1，同时不影响其他位

3. 解释 volatile 的作用，以及不加会有什么后果

4. 画出 .text / .data / .bss 在 Flash 和 RAM 中的分布

常见坑

不加 volatile：编译器优化会导致寄存器读写被「优化掉」

位运算写错：清位忘了 &~，导致影响其他位

结构体没加 __packed 或对齐错误：寄存器地址偏移错乱

## M2  STM32 裸机开发

这是本项目最硬核的部分。不用 HAL 库，直接操作寄存器，从零构建一个可运行的工程。

知识点与掌握程度

| 知识点 | 深度 | 说明与达标线 |
| --- | --- | --- |
| MCU 启动流程 | ★★★ | 复位后从 0x08000000 读栈指针、从 0x08000004 读入口地址 |
| 中断向量表 | ★★ | 知道每个异常/中断对应的入口，能自定义 |
| 链接脚本 | ★★★ | 能读懂 MEMORY/SECTIONS，知道变量放在哪个段 |
| 时钟树 | ★★★ | HSE→PLL→SYSCLK→AHB/APB，能算出各总线频率 |
| GPIO 八种模式 | ★★★ | 输入浮空/上拉/下拉/模拟，输出推挽/开漏，复用推挽/开漏 |
| USART 配置 | ★★★ | 能算出 BRR 值，知道 8N1 各参数含义 |
| SysTick | ★★ | 用 SysTick 实现毫秒计时 |
| 中断与 NVIC | ★★ | 知道优先级、使能流程 |
| GPIO 模式动态切换 | ★★★ | 本项目用它实现无电阻的舵机总线驱动 |

项目中的对应

startup.c：手写的中断向量表和 Reset_Handler

linker.ld：512K Flash + 64K RAM 的内存布局

main.c 的 clock_init()：72MHz 时钟配置

main.c 的 gpio_usart_init()：GPIO 和串口配置

main.c 的 pa2_drive()：发送时推挽、发完切高阻

练习题（做完才算是「会用」）

1. 从零建一个 STM32 工程（不用 HAL），让 PA5 输出 1kHz 方波

2. 配置 USART1 为 115200 8N1，能打印 Hello

3. 用 SysTick 实现 delay_ms()，误差小于 1%

4. 解释：为什么 APB1 上的 USART2 波特率值和 APB2 上的 USART1 不同

5. 解释：PA2 为什么要「发送时推挽、发完切高阻」

常见坑

时钟没配对：串口波特率全错，收到乱码

GPIO 模式选错：推挽/开漏搞混，总线冲突

忘了开外设时钟：配置了寄存器但外设不工作

链接脚本写错：程序跑飞

## M3  串口通信

串口是嵌入式最常用的调试和通信手段。看似简单，但涉及大量细节。

知识点与掌握程度

| 知识点 | 深度 | 说明与达标线 |
| --- | --- | --- |
| UART 帧结构 | ★★★ | 起始位 + 数据位 + 校验位 + 停止位，能画出一帧 |
| 波特率与误差 | ★★★ | 能算 BRR 值，知道误差超过多少会失败 |
| 8N1 / 8E1 | ★★ | 知道校验位的作用，本项目舵机用 8E1（部分型号） |
| 轮询 vs 中断 | ★★★ | 知道两种方式的优缺点和适用场景 |
| 环形缓冲区 | ★★★ | 能手写一个环形缓冲，理解读写指针 |
| 阻塞 vs 非阻塞 | ★★★ | 理解本项目第一版固件为何会丢字符 |
| 半双工 vs 全双工 | ★★ | 知道半双工需要控制发送/接收方向 |

项目中的对应

USART1（PA9/PA10）：与 PC/Jetson 通信

USART2（PA2/PA3）：与舵机总线通信

main.c 主循环的非阻塞轮询 + 行缓冲

servo.py 中的 pyserial 读写

练习题（做完才算是「会用」）

1. 计算 72MHz 下 115200 波特率的 BRR 值（提示：BRR = f / baud）

2. 手写一个 64 字节的环形缓冲区（put / get / available）

3. 解释：为什么主循环里加了 delay_ms(1) 就会丢字符

4. 写一个 Python 程序，打开串口发 PING，收到 PONG 就打印成功

常见坑

波特率算错：收到乱码

读数据不及时：溢出丢字节

没处理 

：命令解析失败

半双工不控制方向：收发冲突

## M4  协议设计与实现

本项目的核心难点之一。协议设计得好不好，直接决定了系统的可靠性。

知识点与掌握程度

| 知识点 | 深度 | 说明与达标线 |
| --- | --- | --- |
| 文本协议 vs 二进制协议 | ★★★ | 知道各自的优缺点（可读性 vs 效率） |
| 帧格式设计 | ★★★ | 帧头 / ID / 长度 / 指令 / 参数 / 校验和 |
| 校验和计算 | ★★★ | 能手算 XOR 校验，理解为什么需要校验 |
| 长度字段的陷阱 | ★★★ | Length 到底包含哪些字节？本项目的最大坑 |
| 多设备寻址 | ★★ | 每个设备有 ID，支持广播 |
| 应答机制 | ★★ | 读指令需要设备返回数据 |
| 静默失败 | ★★★ | 协议错了设备通常不报错，直接丢弃 |

项目中的对应

LX-16A 帧格式：55 55 ID Length Cmd Params Checksum

servo_send_frame() 的实现

servo_move() 的参数编码

固件命令解析器（文本协议）

练习题（做完才算是「会用」）

1. 手算：55 55 01 07 01 F4 01 E8 03 的校验和是多少？

2. 用官方例子验证你的实现是否产生相同的帧

3. 解释：为什么 Length 多算了 2 字节，舵机就完全不响应？

4. 设计一个简单的文本协议，支持「读温度」指令

常见坑

凭记忆写协议：本项目最大的坑，浪费 1 小时

Length 计算错误：设备静默丢弃，毫无提示

校验和算法错误：同样静默失败

没考虑大小端：多字节参数顺序错

## M5  Linux 与 Jetson

Jetson 是 Linux 系统，所有操作都离不开命令行。这是从 Windows 转过来的学生最容易卡住的地方。

知识点与掌握程度

| 知识点 | 深度 | 说明与达标线 |
| --- | --- | --- |
| 基础命令 | ★★★ | ls / cd / cp / mv / rm / cat / grep / find / chmod |
| 进程管理 | ★★ | ps / top / kill / nohup / &（后台运行） |
| SSH 远程登录 | ★★★ | ssh user@ip，密钥登录 |
| SCP 文件传输 | ★★★ | scp 本地 远程:路径 |
| 设备节点 | ★★★ | 知道 /dev/tty* 是串口设备 |
| 权限管理 | ★★ | 知道 dialout 组才能访问串口，用 ls -l 看权限 |
| 软件包管理 | ★★ | apt / pip 安装依赖 |
| 系统服务 | ★ | systemctl 启停服务 |
| 设备树 overlay | ★ | Jetson 特有，摄像头驱动依赖它 |

项目中的对应

通过 SSH 在 Jetson 上执行所有 Python 程序

/dev/ttyCH341USB1 就是 STM32 的串口设备

摄像头依赖 extlinux.conf 中的 JetsonIO overlay

练习题（做完才算是「会用」）

1. SSH 登录 Jetson，找到所有 tty 设备

2. 用 scp 把一个 .py 文件传到 Jetson 并运行

3. 查看某个串口设备的权限，并解释为什么普通用户打不开

4. 用 nohup 让一个程序在后台运行，并用 tail 看日志

常见坑

权限不足：串口需要 dialout 组

路径写错：Linux 区分大小写

引号被 shell 吃掉：复杂命令建议写成脚本文件

系统更新重置配置：extlinux.conf 被改回默认

## M6  Python 与串口编程

Jetson 端的所有逻辑都用 Python 实现。Python 的易用性让快速迭代成为可能。

知识点与掌握程度

| 知识点 | 深度 | 说明与达标线 |
| --- | --- | --- |
| pyserial 基本用法 | ★★★ | Serial() / read / write / timeout / reset_input_buffer |
| 串口参数配置 | ★★ | baudrate / bytesize / parity / stopbits |
| 面向对象封装 | ★★★ | 把串口操作封装成类，暴露简洁 API |
| 异常处理 | ★★★ | 串口打不开、超时、断开都要处理 |
| 命令行参数 | ★★ | sys.argv 解析，支持 --frames / --seconds |
| 时间与超时控制 | ★★ | time.sleep / time.time() 做超时 |
| 日志与调试输出 | ★★ | 打印关键信息，过滤心跳噪声 |

项目中的对应

servo.py：ServoBus 类封装了所有舵机操作

follow.py：命令行参数解析、主循环

detect.py：模型加载与检测函数

练习题（做完才算是「会用」）

1. 写一个类，封装「打开串口 + 发 PING + 收 PONG」

2. 给这个类加上自动识别串口的能力（遍历 /dev/tty* 探测）

3. 实现一个命令，发送后等待应答，超时返回 None

4. 给程序加上 --frames 和 --seconds 两种退出条件

常见坑

没设 timeout：串口读会永久阻塞

没清缓冲区：上次的残留数据干扰本次解析

异常没捕获：串口一断程序就崩溃

阻塞式等待应答：会导致跟随循环变慢

## M7  计算机视觉基础

从「像素」到「图像」，再到「视频流」。这是进入 AI 视觉的第一步。

知识点与掌握程度

| 知识点 | 深度 | 说明与达标线 |
| --- | --- | --- |
| 图像表示 | ★★★ | 知道图像是 H×W×C 的数组，BGR 与 RGB 区别 |
| 分辨率与帧率 | ★★★ | 知道 1080p / 720p 的含义，帧率与延迟的关系 |
| OpenCV 基础 | ★★★ | imread / resize / cvtColor / rotate / VideoCapture |
| GStreamer 管线 | ★★ | 知道 ! 连接各个 element，appsink 把数据交给 Python |
| CSI 摄像头 | ★★ | 知道 nvarguscamerasrc 走硬件 ISP |
| 自动曝光/白平衡 | ★★★ | 理解为什么前几十帧不能用（本项目踩过的坑） |
| 颜色空间 | ★★ | BGR / NV12 / BGRx 的转换 |

项目中的对应

camera.py：三种取帧方式（photo / video / frames）

follow.py：GStreamer 管线 + 180° 翻转

PREHEAT = 60 的原因

练习题（做完才算是「会用」）

1. 用 OpenCV 读一张图，打印尺寸和通道数

2. 写一个程序，打开摄像头并显示实时画面

3. 解释：为什么拍照前要预热 60~90 帧？

4. 解释：为什么 CSI 摄像头比 USB 摄像头延迟低？

常见坑

没预热：拍到全黑或纯噪声

BGR/RGB 搞反：颜色异常（但检测仍能用）

分辨率太大：推理变慢，内存吃紧

摄像头装反：画面上下颠倒

## M8  深度学习目标检测

从「这是什么」到「它在哪里」。目标检测是机器人视觉的核心任务。

知识点与掌握程度

| 知识点 | 深度 | 说明与达标线 |
| --- | --- | --- |
| 检测任务定义 | ★★★ | 分类（是什么）+ 定位（在哪里） |
| YOLO 原理 | ★★ | 网格划分、anchor、置信度、NMS 后处理 |
| 模型规模与速度 | ★★★ | n/s/m/l/x 五种规模，参数越多越慢越准 |
| COCO 数据集 | ★★ | 80 类常见物体，person 是第 0 类 |
| 推理流程 | ★★★ | 预处理（resize/归一化）→ 推理 → 后处理（NMS） |
| 置信度阈值 | ★★★ | 阈值越高越严格，漏检增加 |
| IOU 与 NMS | ★★ | 知道 NMS 用来去除重叠框 |

项目中的对应

detect.py：模型加载、检测、结果结构化

follow.py：筛选 person 类，取面积最大者

CONF = 0.4 的由来

练习题（做完才算是「会用」）

1. 用 YOLOv8n 检测一张图，打印所有检测结果

2. 调整 conf 从 0.1 到 0.9，观察检测数量变化

3. 解释：为什么跟随算法只取「面积最大的 person」？

4. 解释：什么是 NMS，为什么需要它？

常见坑

模型太大：帧率不够，跟随有延迟

阈值太高：人走远了就检测不到

没过滤类别：把椅子也当目标

输入尺寸和训练尺寸不一致：精度下降

## M9  模型部署与推理优化

训练好的模型只是开始，能不能在边缘设备上跑得动才是关键。这是 AI 落地的核心技能。

知识点与掌握程度

| 知识点 | 深度 | 说明与达标线 |
| --- | --- | --- |
| PyTorch → ONNX | ★★★ | 知道为什么要转 ONNX（跨框架中间格式） |
| ONNX → TensorRT | ★★★ | 用 trtexec 或 Python API 构建引擎 |
| 精度模式 | ★★★ | FP32 / FP16 / INT8 的速度与精度权衡 |
| 算子融合 | ★★ | TensorRT 会自动合并部分算子 |
| kernel 自动调优 | ★★ | 针对目标 GPU 选择最优实现 |
| 性能瓶颈分析 | ★★★ | 区分预处理瓶颈 vs 推理瓶颈 |
| 显存管理 | ★★ | 知道模型占用多少显存，避免 OOM |
| 引擎元数据丢失 | ★★ | trtexec 导出的引擎不含类别名，需要手动映射 |

项目中的对应

YOLOv8n.pt → onnx → tensorrt engine（8.82MB）

640×640 输入时 27.3ms → 19.6ms（1.39 倍加速）

720 输入时无明显提升（预处理瓶颈）

练习题（做完才算是「会用」）

1. 把一个 PyTorch 模型导出为 ONNX

2. 用 trtexec 构建 TensorRT 引擎，并记录耗时

3. 对比 FP32 和 FP16 的推理速度

4. 解释：为什么 640 输入加速明显，720 输入不明显？

常见坑

引擎构建很慢（几分钟）：这是正常的，一次构建多次使用

精度掉太多：FP16 通常没问题，INT8 需要校准

输入尺寸不匹配：引擎报错

显存不够：多个模型同时加载导致 OOM

## M10  控制系统基础

把「检测结果」变成「机械动作」，中间需要控制算法。这是很多人忽略但很重要的一环。

知识点与掌握程度

| 知识点 | 深度 | 说明与达标线 |
| --- | --- | --- |
| 开环 vs 闭环 | ★★★ | 本项目的舵机是开环（发命令，不反馈调节） |
| 位置映射 | ★★★ | 把画面坐标线性映射到舵机角度 |
| 指数平滑滤波 | ★★★ | pan = pan + (target - pan) × α，能推导稳态误差 |
| 限位保护 | ★★★ | 软件限制运动范围，保护机械结构 |
| 死区 | ★★ | 小误差不动作，避免抖动 |
| 采样率与控制周期 | ★★ | 知道控制频率受什么影响 |
| 超调与振荡 | ★★ | 知道 α 太大会振荡，太小会滞后 |

项目中的对应

follow.py 的偏移映射公式

SMOOTH = 0.25 的选择

PAN_MIN/PAN_MAX = 400/600 的安全限位

练习题（做完才算是「会用」）

1. 实现指数平滑函数，输入一组阶跃数据，画出响应曲线

2. 把 SMOOTH 从 0.1 调到 1.0，观察跟随效果变化

3. 设计一个限位函数，超限时返回边界值并给出提示

4. 解释：为什么需要平滑？直接到位会有什么问题？

常见坑

α 太大：舵机抖动、异响

α 太小：跟随滞后，人走远了才转

没限位：舵机顶到机械限位，烧电机或断排线

控制频率太低：跟不上快速移动

## M11  系统集成与调试

把各个模块拼起来，并让它在出问题时能快速定位 —— 这是工程师最核心的能力。

知识点与掌握程度

| 知识点 | 深度 | 说明与达标线 |
| --- | --- | --- |
| 分层调试 | ★★★ | 从下往上：电源→通信→协议→算法→应用 |
| 诊断工具设计 | ★★★ | 在固件里加自测命令，比示波器更快 |
| 日志与回显 | ★★★ | 关键节点打印，方便定位 |
| 故障树 | ★★★ | 把「不工作」拆解成可验证的子问题 |
| 边界条件 | ★★★ | 位置 0/1000、断线、断电恢复 |
| 跨平台联调 | ★★ | Windows 开发 + Linux 运行 |
| 版本管理 | ★★★ | Git 提交、分支、回滚 |

项目中的对应

LOOP / SCAN / BAUD 三个诊断命令

本项目 8 个难点的排查过程

Git 提交历史

练习题（做完才算是「会用」）

1. 给固件加一个「读温度」的诊断命令

2. 画一张「舵机不转」的故障树（至少 5 个分支）

3. 复现一个 bug（比如故意插错线），然后按故障树定位

4. 用 Git 提交你的修改，并写清楚 commit message

常见坑

一上来就改代码：应该先定位问题

没有诊断手段：只能靠猜

不写文档：过一周自己都忘了怎么搭的

不版本管理：改坏了回不去

# 第四章  学习路线

按阶段推进，每个阶段有明确的产出。建议每天 2~3 小时，总共 8~12 周。

## 4.1 五阶段路线

| 阶段 | 周期 | 模块 | 产出（必须能拿出来） |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 打基础 | 第 1~2 周 | M0, M1 | 能手写位运算、能 SSH 登录、能解释共地 |
| 阶段二 嵌入式入门 | 第 3~4 周 | M2, M3 | 从零建 STM32 工程、串口能收发 |
| 阶段三 协议与通信 | 第 5~6 周 | M4, M5, M6 | 能实现一个二进制协议、Python 能控制设备 |
| 阶段四 视觉与 AI | 第 7~9 周 | M7, M8, M9 | 能部署 YOLO 到 Jetson、能达到 30 FPS |
| 阶段五 系统集成 | 第 10~12 周 | M10, M11 | 完成一个完整闭环项目、写文档 |

## 4.2 每周检查点

| 周 | 学习内容 | 检查点（做不到就复习） |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | C 语言位运算、指针、结构体；Linux 基础命令 | 能写位操作函数、能用命令行完成日常操作 |
| 第 2 周 | 寄存器映射、volatile、内存段布局 | 能解释结构体映射寄存器的原理 |
| 第 3 周 | STM32 启动流程、时钟树、GPIO | 能让一个 LED 闪烁（不用库） |
| 第 4 周 | USART 配置、中断、环形缓冲 | 能串口打印 Hello 并接收命令 |
| 第 5 周 | 协议设计、校验和、帧格式 | 能实现一个带校验和的协议 |
| 第 6 周 | Jetson 操作、Python 串口编程 | 能用 Python 控制一个串口设备 |
| 第 7 周 | OpenCV 基础、摄像头采集 | 能打开摄像头并保存图片 |
| 第 8 周 | YOLO 原理、模型推理 | 能检测一张图里的物体 |
| 第 9 周 | ONNX/TensorRT 部署、性能优化 | 能把模型跑到 30 FPS 以上 |
| 第 10 周 | 控制算法、映射、滤波 | 能实现一个平滑的跟随算法 |
| 第 11 周 | 系统集成、调试方法 | 能把各模块串起来跑通 |
| 第 12 周 | 文档、复盘、GitHub 发布 | 能写出完整项目文档并开源 |

## 4.3 时间分配建议

| 活动 | 时间占比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 看资料 / 视频 | 20% | 不要只看，要边看边敲 |
| 动手写代码 | 50% | 这是最重要的部分 |
| 调试排错 | 20% | 排错才是最锻炼能力的 |
| 写文档 / 复盘 | 10% | 不写文档等于没学到 |

很多学生的误区是「看视频 80% 时间，写代码 20%」。正确的比例应该反过来。

# 第五章  能力自评

学完每个阶段，用下面的表格自评。2 分 = 不会，5 分 = 熟练。

## 5.1 分模块自评表

| 模块 | 自评项 | 1~5 分 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 能用位运算设置/清除某一位 |  |
| M0 | 能 SSH 登录并用命令行完成日常操作 |  |
| M0 | 能解释「共地」的必要性 |  |
| M1 | 能写一个结构体映射到指定内存地址 |  |
| M1 | 能解释 volatile 的作用 |  |
| M2 | 能说出 STM32 上电后的执行顺序 |  |
| M2 | 能算出 USART 的 BRR 值 |  |
| M2 | 能解释 GPIO 八种模式的区别 |  |
| M3 | 能画出一帧 UART 数据 |  |
| M3 | 能手写环形缓冲区 |  |
| M4 | 能手算协议校验和 |  |
| M4 | 能解释 Length 字段的正确算法 |  |
| M5 | 能找到并配置串口设备 |  |
| M5 | 能用 nohup 后台运行程序 |  |
| M6 | 能封装一个串口类 |  |
| M6 | 能处理串口超时和断开 |  |
| M7 | 能用 OpenCV 读图和处理 |  |
| M7 | 能解释为什么要预热帧 |  |
| M8 | 能解释 YOLO 的推理流程 |  |
| M8 | 能调整置信度阈值并理解影响 |  |
| M9 | 能导出 ONNX 并构建 TensorRT 引擎 |  |
| M9 | 能分析推理瓶颈在哪 |  |
| M10 | 能实现指数平滑滤波 |  |
| M10 | 能设计限位保护 |  |
| M11 | 能画故障树并定位问题 |  |
| M11 | 能用 Git 管理代码 |  |

## 5.2 达标标准

| 总分 | 评价 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 0 ~ 40 | 入门阶段 | 继续按路线学习，重点补基础 |
| 41 ~ 70 | 基础扎实 | 可以尝试做完整项目 |
| 71 ~ 95 | 熟练掌握 | 可以投递实习岗位 |
| 96 以上 | 优秀 | 可以尝试独立负责模块 |

# 第六章  岗位对应

学完这些知识，可以对应哪些工作？下面列出相关岗位及要求。

| 岗位 | 核心要求 | 本项目的对应 | 需要补的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式软件工程师 | C 语言、MCU 外设、RTOS、通信协议 | M1~M4 完全对应 | RTOS、CAN、USB |
| 边缘 AI 部署工程师 | 模型转换、TensorRT/ONNX、性能优化 | M7~M9 完全对应 | INT8 量化、多模型调度 |
| 机器人软件工程师 | ROS、运动控制、传感器融合 | M10~M11 对应 | ROS2、SLAM、路径规划 |
| 计算机视觉工程师 | 深度学习、OpenCV、模型训练 | M7~M8 对应 | 模型训练、数据标注 |
| 系统集成工程师 | 跨平台调试、系统架构 | M11 完全对应 | 产品化经验 |

这份项目经历在简历上怎么写？

项目名称：边缘 AI 云台跟随系统
担任角色：全栈开发（个人独立完成）

· 基于 Jetson Orin Nano + STM32F103 实现实时视觉跟随，
  端到端延迟 < 50ms，检测帧率 37 FPS
· 从零编写 STM32 裸机固件（4.5KB，无 HAL 依赖），
  实现 LX-16A 总线舵机协议（含 ID 管理、位置读回）
· 部署 YOLOv8n 到 TensorRT FP16，实现 1.39 倍加速
· 设计安全限位与平滑滤波算法，定位精度 ±0.24°
· 开发自动化烧录工具与诊断命令，提升调试效率

# 第七章  常见误区

下面是学生在这个领域最容易走偏的 10 个地方。

| # | 误区 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 看视频代替写代码 | 看懂了≠会写。必须动手，哪怕照着敲一遍。 |
| 2 | 直接抄代码不理解 | 项目能跑，但换个需求就不会改。要理解每一行在做什么。 |
| 3 | 跳过基础直接做项目 | 没有 C 语言和 Linux 基础，后面每一步都会卡。 |
| 4 | 追求「一次成功」 | 真正的工程是不断试错。本项目的 8 个难点，每个都花了几小时。 |
| 5 | 不写文档 | 过一周自己都忘了怎么搭的。写文档是最好的复习。 |
| 6 | 不做版本管理 | 改坏了回不去。Git 是必备技能。 |
| 7 | 只学「能做」的部分 | 调试、文档、测试同样是能力，找工作面试会问。 |
| 8 | 害怕底层 | 寄存器、汇编看着吓人，但其实是确定性的知识，学会了就是学会了。 |
| 9 | 不总结 | 做完项目不复盘，等于白做。要问自己「我学到了什么」。 |
| 10 | 拿别人的项目当自己的 | 面试官一问细节就露馅。要自己做一遍。 |

# 附录 A：术语表

| 缩写 | 全称与含义 |
| --- | --- |
| MCU | Microcontroller Unit，单片机 |
| HAL | Hardware Abstraction Layer，硬件抽象层（ST 提供的库） |
| GPIO | General Purpose Input/Output，通用输入输出口 |
| UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter，通用异步收发器 |
| BRR | Baud Rate Register，波特率寄存器 |
| ISR | Interrupt Service Routine，中断服务程序 |
| NVIC | Nested Vectored Interrupt Controller，嵌套向量中断控制器 |
| DMA | Direct Memory Access，直接内存访问 |
| FPC | Flexible Printed Circuit，柔性印刷电路（排线） |
| CSI | Camera Serial Interface，摄像头串行接口 |
| FPS | Frames Per Second，每秒帧数 |
| NMS | Non-Maximum Suppression，非极大值抑制 |
| IOU | Intersection over Union，交并比 |
| ONNX | Open Neural Network Exchange，开放神经网络交换格式 |
| TensorRT | NVIDIA 的推理优化库 |
| FP16/FP32/INT8 | 不同精度的数值表示 |
| OOM | Out Of Memory，显存/内存不足 |
| IDE | Integrated Development Environment，集成开发环境 |

# 附录 B：推荐学习资料

| 领域 | 资料 |
| --- | --- |
| STM32 | 《STM32 库开发实战指南》野火（配套指南者开发板） |
| STM32 | STM32F103 Reference Manual（RM0008）官方手册 |
| STM32 | ARM Cortex-M3 权威指南（Joseph Yiu） |
| 嵌入式 | 《嵌入式 C 语言编程修炼之道》 |
| Linux | 《鸟哥的 Linux 私房菜》 |
| Python | 《Python 编程：从入门到实践》 |
| OpenCV | OpenCV 官方文档 + 《学习 OpenCV 3》 |
| 深度学习 | 《深度学习入门：基于 Python 的理论与实现》（鱼书） |
| YOLO | Ultralytics 官方文档 |
| TensorRT | NVIDIA TensorRT Developer Guide |
| Jetson | NVIDIA Jetson 官方文档 + JetsonHacks 项目 |
| 项目 | github.com/ZELDA-LINK-F/edge-ai-gimbal（本项目源码） |
| 资料 | github.com/ZELDA-LINK-F/edge-ai-learning（配套资料库） |

# 附录 C：项目文件索引

| 文件 | 说明 | 对应模块 |
| --- | --- | --- |
| stm32/main.c | 主程序：时钟、串口、命令解析、舵机协议 | M1~M4 |
| stm32/startup.c | 启动文件：中断向量表、Reset_Handler | M2 |
| stm32/linker.ld | 链接脚本：内存布局 | M1, M2 |
| stm32/flash.ps1 | 自动烧录脚本 | M11 |
| jetson/camera.py | 摄像头采集（三种模式） | M7 |
| jetson/detect.py | YOLO 检测 | M8, M9 |
| jetson/servo.py | 舵机控制库（含安全限位） | M6, M10 |
| jetson/follow.py | 云台跟随主程序 | M10, M11 |
| docs/01~08 | 8 篇技术文档 | 全部 |

— 指南完 —

记住：项目只是载体，真正值钱的是你在解决问题过程中建立的知识体系和思维方式。