项目学习指南 · 学生视角

视觉跟随云台

看人 → 转头 —— 我们实际做出来的那个系统

| 这份文档是什么 |  |
| --- | --- |
| 对象 | 我们实际完成的「视觉跟随云台」项目（Jetson + STM32 + LX-16A） |
| 内容 | 把项目里真实用到的每个知识点拆开：要学什么、学到什么程度、怎么验证 |
| 特点 | 每个知识点都锚定到项目里的具体文件、具体命令、具体调试过程 |
| 结构 | 项目回顾 → 知识全景 → 七层拆解 → 难点复盘 → 自评 → 进阶 |
| 配套 | 代码：github.com/ZELDA-LINK-F/edge-ai-gimbal |

不是泛泛的 AI 学习路线，而是这个项目本身的知识拆解。

你做过的东西，值得被系统地讲清楚一遍。

# 目 录

01  第一章  项目回顾    —— 我们到底做了什么（架构 / 数据流 / 成果）

02  第二章  知识全景    —— 七层结构，每层对应哪个文件

03  第三章  逐层拆解    —— 七层各自的知识点、深度要求、验证方法

04  第四章  难点复盘    —— 8 个真实难点，每个提炼一条方法论

05  第五章  能力自评    —— 对着项目自测，知道自己差在哪

06  第六章  进阶思考    —— 如果重做一遍，会怎么做

07  第七章  文件导读    —— 每个源文件在讲什么

08  附录    —— 命令速查 / 调试清单 / 术语

# 第一章  项目回顾

## 1.1 这个项目做了什么

一句话：摄像头看到人，云台自动转过去，让目标始终保持在画面中央。

完整链路是这样跑的：

摄像头拍到一帧 (1280x720)
      ↓  180 度翻转修正
YOLOv8n 识别出人，给出框 (x1,y1,x2,y2)
      ↓
算出人的水平中心 cx，归一化成偏移量 offset ∈ [-1, +1]
      ↓
映射成舵机目标位置 target = 500 + offset × 100
      ↓
平滑滤波 pan = pan + (target - pan) × 0.25
      ↓
串口发文本命令  "S1,496,200\r\n"
      ↓
STM32 解析命令，编码成 LX-16A 二进制帧（10 字节）
      ↓
舵机转动 → 云台转向目标

## 1.2 三层硬件分工

| 层 | 硬件 | 职责 | 为什么是它 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知+决策 | Jetson Orin Nano Super | 摄像头采集、YOLO 推理、偏移计算 | 需要 GPU 跑神经网络 |
| 协议转换 | STM32F103VET6 | 收文本命令、编二进制帧、驱动总线 | 实时性、微秒级响应 |
| 执行 | LX-16A 总线舵机 x2 | 实际转动 | 总线级联、带位置反馈 |

## 1.3 实测成果

| 指标 | 数值 | 怎么测出来的 |
| --- | --- | --- |
| 检测帧率 | 37 FPS | follow.py 日志里的 27ms/帧 |
| 检测准确率 | 100% | 连续 3509 帧全部检出人 |
| 舵机定位精度 | ±1 / 1000 | 指令位置 vs read_pos 读回值 |
| 端到端延迟 | < 50ms | 从采集到机械动作 |
| 舵机跟随幅度 | 109 单位（约 26 度） | 人横向走动时舵机摆动的范围 |
| 固件体积 | 4.5 KB | arm-none-eabi-size 输出 |

## 1.4 项目时间线

| 阶段 | 做了什么 | 卡在哪 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 写固件、编译、烧进板子 | FlyMcu 手动烧录太慢 |
| M2 | 串口命令通信（PING → PONG） | 第一版固件丢字符 |
| M3 | LX-16A 舵机驱动 | 协议帧多传 2 字节，舵机完全不动 |
| M4 | 双舵机 ID 管理 | 两个舵机默认都是 ID 1 |
| M5 | Jetson 控制舵机（全链路） | 串口设备识别 |
| M6 | 云台跟随（YOLO → 舵机） | 摄像头对着天花板 / 装反了 |

注意：M3 是整个项目耗时最长的一步。协议错了 2 个字节，舵机一声不吭 —— 详见第四章。

# 第二章  知识全景

整个项目可以拆成七层。每层解决一个独立的问题，层与层之间通过明确的接口连接。

## 2.1 七层结构

| 层 | 名称 | 解决的问题 | 对应文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 硬件与接线 | 电怎么供、地怎么共、信号怎么接 | （接线，无文件） |
| L2 | STM32 固件 | 怎么让单片机跑起来、驱动外设 | main.c / startup.c / linker.ld |
| L3 | 通信协议 | 两台设备怎么可靠地对话 | main.c 解析器 + servo_send_frame |
| L4 | 视觉采集 | 怎么把画面变成数字图像 | camera.py |
| L5 | 目标检测 | 怎么在图像里找到人 | detect.py |
| L6 | 跟随控制 | 怎么把检测结果变成动作 | follow.py / servo.py |
| L7 | 系统集成 | 怎么把七层拼起来并调试 | 全部 + flash.ps1 |

## 2.2 依赖关系

L1 硬件接线
   │  电和地通了，才有后面
   ▼
L2 STM32 固件 ──→ L3 通信协议
   │                   │
   │                   ▼
   │            （PC / Jetson 能发命令了）
   │                   │
   ▼                   ▼
L4 视觉采集 ──→ L5 目标检测 ──→ L6 跟随控制
                                      │
                                      ▼
                              L7 系统集成与调试

调试顺序也要遵循这个依赖：

先确认 L1 接对（LED 亮不亮）→ 再确认 L2 跑起来（串口打印）→ 再确认 L3 通（PING 有回应）→ 再确认 L4 有画面 → L5 能检测 → L6 能跟 → 最后 L7 整体联调。

本项目最大的教训之一：一定要按这个顺序查，不要跳步。

## 2.3 每层要学到什么程度

| 层 | 核心知识点数量 | 建议深度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 硬件 | 约 6 个 | ★★ 会用 | 能自己接线、能解释共地 |
| L2 STM32 | 约 9 个 | ★★★ 精通 | 这是项目的硬核部分，建议深入 |
| L3 协议 | 约 7 个 | ★★★ 精通 | 协议能力通用性最强 |
| L4 视觉 | 约 7 个 | ★★ 会用 | 会用 OpenCV 和 GStreamer 即可 |
| L5 检测 | 约 7 个 | ★★★ 精通 | YOLO 部署是 AI 落地核心 |
| L6 控制 | 约 7 个 | ★★ 会用 | 理解映射、滤波、限位 |
| L7 集成 | 约 7 个 | ★★★ 精通 | 这是工程师最值钱的能力 |

建议：L2 / L3 / L5 / L7 四层往精通走，其余六成会用就够了。

# 第三章  逐层拆解

本章按七层逐一拆解。每一层回答四个问题：

这一层要解决什么问题

需要掌握哪些知识点，各自到什么深度

在我们项目里具体是怎么做的

怎么验证自己真的学会了

深度标注：★ 了解　★★ 会用　★★★ 精通

## L1  硬件与接线

目标：让电供得上、地共得通、信号接得对。这一层不对，上面所有层都是白搭。

知识点与深度

| 知识点 | 深度 | 在项目里怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 供电分离 | ★★★ | 舵机用 7.4V 电池独立供电，Jetson 和 STM32 用 USB 5V |
| 共地 | ★★★ | 面包板负极轨把电池负极、舵机 GND、板子 GND 接到一起 |
| 面包板结构 | ★★★ | 知道一排 5 个孔连通、不同排不连通 |
| 信号线连接 | ★★★ | 舵机 SIG 接 PA2（发送）+ PA3（接收/上拉） |
| 引脚识别 | ★★★ | 会看板子丝印，JP4 第 5 行靠边是 GND，JP5 第 3/4 行靠中间是 PA2/PA3 |
| 排线保护 | ★★ | FPC 硬排线怕弯折，走线要靠近转轴 |

我们项目里具体怎么做

电池正极 → 舵机 VIN；电池负极 → 舵机 GND + 板子 GND（JP4 第 5 行靠边）

舵机白线（SIG）→ 面包板同一排 → 两根杜邦线分别接 PA2、PA3

为什么舵机要独立供电：堵转电流 2~3A，USB 扛不住，会拉垮主板

怎么验证自己会了（做完才算是会用）

1. 通电后舵机 LED 常亮（不是闪、不是灭）

2. 用手转舵机输出盘，有明显阻力（说明电机被装载）

3. 量一下电池到板子 GND 是否导通（万用表蜂鸣档）

4. 解释：为什么两套电源必须共地？不共地会怎样？

踩过的坑

PA2 / PA3 插在面包板不同排 —— 这是本项目卡了很久的坑

只接 TX 不接 RX，总线没有上拉，信号拉不高

舵机从板子 5V 取电，导致板子重启

## L2  STM32 固件

目标：不借助任何库，让 STM32 跑起来、让两个串口工作、让时间可计量。

知识点与深度

| 知识点 | 深度 | 在项目里怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 启动流程 | ★★★ | 上电从 0x08000000 读栈指针，从 0x08000004 读入口地址 |
| 中断向量表 | ★★ | startup.c 里的函数指针数组，SysTick 用到了它 |
| 链接脚本 | ★★★ | linker.ld 定义 512K Flash 和 64K RAM 的布局 |
| 寄存器映射 | ★★★ | 用结构体把 0x40021000 这类地址变成 RCC->CR 这样的写法 |
| volatile | ★★★ | 寄存器变量必须加，否则编译器会优化掉读写 |
| 时钟树 | ★★★ | HSE 8MHz × 9 = 72MHz，APB1 分频后 36MHz |
| GPIO 八种模式 | ★★★ | 推挽/开漏/上拉/浮空，本项目动态切换 PA2 模式 |
| USART 配置 | ★★★ | USART1 在 72MHz 总线上 BRR=625，USART2 在 36MHz 总线上 BRR=312 |
| SysTick | ★★ | 9MHz 下 LOAD=9000-1 得到 1ms |

我们项目里具体怎么做

clock_init()：开 HSE、配 PLL、切 SYSCLK、设 FLASH_ACR 等待周期

gpio_usart_init()：PA9/PA10 给 USART1，PA2/PA3 给 USART2

pa2_drive(1/0)：发送时切 AF 推挽，发完切浮空输入（高阻）

systick_init()：CTRL=3（使能+中断+HCLK/8），LOAD=9000-1

怎么验证自己会了（做完才算是会用）

1. 说出 STM32 上电到进 main() 之间发生了什么

2. 手算：72MHz 下 115200 的 BRR 是多少？36MHz 下呢？

3. 解释：为什么 PA2 要在发送后切成高阻态？

4. 画出 PA2 的 GPIO 配置寄存器（CRL 的 4 个 bit）对应的四种模式

5. 如果你要加一个 PA5 输出方波，改哪几行？

踩过的坑

时钟没配对 → 串口全是乱码

没开外设时钟 → 配置了寄存器但外设不工作

GPIO 模式选错 → 推挽和开漏搞混会总线冲突

主循环里加 delay_ms(1) → 串口严重丢字符

## L3  通信协议

目标：让 Jetson 和 STM32、STM32 和舵机，都能可靠地对话。这是本项目的灵魂。

知识点与深度

| 知识点 | 深度 | 在项目里怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 文本协议设计 | ★★★ | S1,500,1000 这种命令，可读性强好调试 |
| 二进制协议设计 | ★★★ | LX-16A 的 55 55 ID Length Cmd Params Checksum |
| 校验和 | ★★★ | Checksum = ~(ID+Length+Cmd+参数) & 0xFF |
| Length 字段的语义 | ★★★ | Length = ID + Cmd + 参数 + 校验和（本项目的最大坑） |
| 帧头识别 | ★★ | 连续两个 0x55 表示包开始 |
| 多设备寻址 | ★★ | 每个舵机有 ID，254 是广播 |
| 应答机制 | ★★ | 读指令需要设备返回数据，要预留接收窗口 |
| 静默失败 | ★★★ | 协议错了设备不报错，直接丢弃 —— 这是最难查的 |

我们项目里具体怎么做

Jetson → STM32：PING / S<id>,<pos> / R<id> / ID<old>,<new> 等文本命令

STM32 → 舵机：servo_send_frame() 编码 10 字节二进制帧

servo_move()：位置 4 字节参数（角度2+时间2），Length=7

行缓冲 + 非阻塞轮询：保证高波特率不丢字符

怎么验证自己会了（做完才算是会用）

1. 手算：55 55 01 07 01 F4 01 E8 03 的校验和是多少？（答案 0x16）

2. 解释：为什么 Length 多算 2 字节，舵机就完全不动？

3. 用官方例子验证你的编码函数输出是否一致

4. 设计一个读温度的文本命令，并说明 Jetson 端怎么解析应答

5. 解释：为什么文本协议适合调试，二进制协议适合设备间通信？

踩过的坑

凭记忆写协议 → 多传 2 字节，舵机静默丢弃（耗时最长的一个坑）

校验和算法写错 → 同样静默失败

没考虑大小端 → 多字节参数顺序反了

发送后立刻打印日志 → 舵机应答的字节被丢掉了

## L4  视觉采集

目标：把现实世界变成一帧帧可以处理的数字图像。

知识点与深度

| 知识点 | 深度 | 在项目里怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 图像表示 | ★★★ | 图像是 H x W x 3 的数组，OpenCV 里是 BGR 顺序 |
| 分辨率与帧率 | ★★★ | 1280x720@30fps 表示什么，和延迟什么关系 |
| GStreamer 管线 | ★★ | 用 ! 把 element 串起来，appsink 交给 Python |
| CSI 摄像头 | ★★ | nvarguscamerasrc 走硬件 ISP，比 USB 延迟低 |
| 自动曝光收敛 | ★★★ | 前几十帧不可用，要预热后取最后一帧 |
| OpenCV 基础 | ★★★ | VideoCapture / read / rotate / resize / cvtColor |
| 画面方向 | ★★ | 摄像头装反了要旋转 180 度 |

我们项目里具体怎么做

camera.py 提供 photo / video / frames 三种取帧方式

PREHEAT_FRAMES = 90：拍 90 帧预热，只保留最后一帧

follow.py 里用 cv2.rotate(frame, cv2.ROTATE_180) 做翻转修正

drop=1 max-buffers=2：丢弃积压帧，保证低延迟

怎么验证自己会了（做完才算是会用）

1. 用 OpenCV 读一张图，打印 shape

2. 写一条 GStreamer 管线，把画面存成图片

3. 解释：为什么拍出来的第一张图是全黑的？

4. 解释：drop=1 和 max-buffers=2 分别解决什么问题？

踩过的坑

不预热 → 全黑或纯噪声图

摄像头装反 → 人和舵机转向相反（本项目实测过）

分辨率开太大 → 推理变慢、内存吃紧

忘了解码格式转换 → 拿到的是 NV12 不是 BGR

## L5  目标检测

目标：在图像里找到人，并给出它的位置。这是 AI 真正落地的那一步。

知识点与深度

| 知识点 | 深度 | 在项目里怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 检测任务定义 | ★★★ | 分类（是什么）+ 定位（在哪里） |
| YOLO 基本原理 | ★★ | 网格划分、置信度、NMS 去重 |
| 模型规模选择 | ★★★ | n/s/m/l/x，越大越准越慢，本项目用 n |
| COCO 类别 | ★★ | 80 类，person 是第 0 类 |
| 推理流程 | ★★★ | 预处理 → 推理 → 后处理，每一段都可能成为瓶颈 |
| 置信度阈值 | ★★★ | CONF=0.4，阈值越高漏检越多 |
| 模型部署 | ★★★ | PyTorch → ONNX → TensorRT，FP16 加速 1.39 倍 |
| 引擎元数据丢失 | ★★ | trtexec 导出的引擎没有类别名，要手动映射 |

我们项目里具体怎么做

detect.py 的 load() 和 detect_frame()，返回结构化检测结果

follow.py 里筛选 person 类，取面积最大的那个

640 输入时 27.3ms → 19.6ms；720 输入时没变化（瓶颈在预处理）

怎么验证自己会了（做完才算是会用）

1. 用 YOLOv8n 检测一张有人的图，打印所有结果

2. 把 conf 从 0.1 调到 0.9，观察检测数量怎么变

3. 解释：为什么跟随只取面积最大的 person？

4. 解释：为什么 TensorRT 在 640 输入时加速明显、720 时没有？

5. 导出一次 ONNX，用 trtexec 构建引擎，记录耗时

踩过的坑

模型太大 → 帧率不够，跟随有延迟

阈值太高 → 人走远一点就丢了

没过滤类别 → 把椅子也当成目标

输入尺寸和训练尺寸不一致 → 精度下降

## L6  跟随控制

目标：把检测结果变成平滑、安全、可用的机械动作。

知识点与深度

| 知识点 | 深度 | 在项目里怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 坐标映射 | ★★★ | 画面 x 坐标 → 归一化偏移 → 舵机位置 |
| 指数平滑 | ★★★ | pan = pan + (target - pan) x alpha，alpha=0.25 |
| 安全限位 | ★★★ | PAN_MIN/PAN_MAX = 400/600，保护摄像头排线 |
| 开环控制 | ★★ | 本项目只发命令不闭环调节，舵机自己到位 |
| 角度换算 | ★★ | 位置 0~1000 对应 0~240 度，1 单位 = 0.24 度 |
| 快速发送 | ★★ | 跟随循环里不等应答，直接写串口 |
| 丢目标处理 | ★★ | 没人时慢慢回中位，而不是急停 |

我们项目里具体怎么做

follow.py 的 step()：检测 → 算偏移 → 映射 → 平滑 → 限位 → 发送

servo.py 的 clamp()：把位置限制在 400~600，超限时打印提示

每 2 秒清一次接收缓冲，避免固件回显堆积

怎么验证自己会了（做完才算是会用）

1. 推导：如果 alpha=0.25，目标阶跃 100 单位，几步能到 90 以上？

2. 把 SMOOTH 从 0.1 调到 1.0，观察跟随效果差异

3. 设计一个限位函数，超限返回边界值并提示

4. 解释：为什么没人时要慢慢回中，而不是直接急停？

踩过的坑

alpha 太大 → 舵机抖动、异响

alpha 太小 → 跟随滞后明显

没限位 → 舵机顶到机械限位，可能扯断排线

等应答再发下一帧 → 跟随循环变慢

## L7  系统集成与调试

目标：把七层拼成一个能跑的系统，并且出问题时能快速定位。这是工程师最值钱的能力。

知识点与深度

| 知识点 | 深度 | 在项目里怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 分层调试 | ★★★ | 从电源 → 通信 → 协议 → 视觉 → 算法，逐层验证 |
| 诊断工具设计 | ★★★ | 在固件里加 LOOP / SCAN / BAUD 三个自测命令 |
| 日志与回显 | ★★★ | 关键节点打印 TX 十六进制、OK、位置读数 |
| 故障树 | ★★★ | 把「不工作」拆成可验证的子问题 |
| 边界条件 | ★★★ | 位置 0/1000、断线、电池耗尽、断电恢复 |
| 串口设备识别 | ★★ | Jetson 上 /dev/ttyCH341USB1 是 STM32 |
| 自动化脚本 | ★★★ | flash.ps1 用 Win32 API 自动点 FlyMcu |
| 版本管理 | ★★ | Git 提交、GitHub 托管 |

我们项目里具体怎么做

LOOP：PA2 发 0x55，PA3 收 —— 5 秒定位线路断点

SCAN：遍历 ID 1~20 找在线舵机

BAUD：遍历 9600~1000000 找舵机波特率

flash.ps1：改 INI + 窗口置顶 + 真实鼠标点击 + 检查日志

怎么验证自己会了（做完才算是会用）

1. 画一张「舵机不动」的故障树，至少 5 个分支

2. 给固件加一个新诊断命令（比如读电压）

3. 故意插错一根线，然后按流程定位它

4. 用 Git 提交一次修改，写清楚 commit message

5. 写一个脚本，一条命令完成「编译 + 烧录 + 验证」

踩过的坑

一上来就改代码，不先定位问题

没有诊断手段，只能靠猜

不写文档，一周后自己都忘了怎么搭的

电池耗尽误判成通信故障（本项目踩过）

# 第四章  难点复盘

本项目遇到 8 个真实难点。比「怎么解决的」更重要的是「提炼出了什么方法」。

1. 舵机完全不动（耗时最长）

现象：LED 常亮、STM32 回 OK，但舵机不转不应答；试了 20 多种波特率、时序、接线，全部无效

原因：凭记忆写协议，位置指令多加了速度 2 字节；Length 字段与参数长度不匹配，舵机静默丢弃整个包

解决：逐字节对照官方文档；修正为 4 字节参数、Length=7；帧与官方例子完全一致后舵机立即恢复

方法：协议实现前必须先读文档、先用官方例子做单元测试

2. 摄像头从系统里消失

现象：系统更新后 /dev/video0 不见了；i2cdetect 什么都看不到

原因：apt upgrade 重置了 extlinux.conf；DEFAULT 从 JetsonIO 变回 primary，摄像头 overlay 没加载

解决：改回 DEFAULT JetsonIO 后重启；建立习惯：系统更新后先查这个文件

方法：出问题先查配置有没有被覆盖，再怀疑硬件

3. 舵机总线收不到信号

现象：舵机有电，但完全不响应；STM32 发送正常

原因：PA2 和 PA3 插在面包板不同横排；两排不连通，信号根本没接上

解决：插到同一横排；LOOP 回环测试立即通过

方法：用「发什么收什么」的回环自测，比万用表更快定位断点

4. FlyMcu 无法自动化

现象：UI Automation 找不到控件；SendKeys 无反应，BM_CLICK 无反应；真实鼠标点击也无反应

原因：Delphi 程序不暴露控件；窗口被其他窗口遮挡，点击落在别处

解决：Win32 枚举子窗口找到按钮坐标；窗口置顶 + 真实鼠标事件；用日志文件判断结果

方法：GUI 自动化失败时先截图看屏幕实际状态

5. FPC 排线易损

现象：摄像头用硬质排线，云台转动会反复弯折；断裂后无法修复

原因：FPC 耐扭转但不耐弯折；全角度云台不可行

解决：软件限位 400~600（约 ±24 度）；走线靠近转轴，让转动变成扭转；固定排线根部，预留服务环

方法：软件限位也是硬件保护的一部分

6. 舵机突然全部不响应

现象：连续测试 2 分钟后两个舵机都没反应

原因：7.4V 电池耗尽；电池没电时舵机静默不响应，不报错

解决：充电后恢复；建立电量检查习惯

方法：电池耗尽的症状和通信故障极像，要先排除

7. 读位置出现 65534

现象：舵机转到 0 时读回 65534

原因：顶到限位有 -2 的负过冲；无符号解析变成 0xFFFE

解决：按有符号 16 位解析：v-65536 if v>32000；显示时处理负数

方法：边界条件必须单独测试

8. PowerShell 远程命令引号丢失

现象：ssh 执行 python -c 时报语法错误

原因：PowerShell 处理引号和变量，破坏了命令

解决：把脚本写成文件，scp 上传后执行

方法：复杂的远程命令不要内联，写成文件

这 8 条方法论，比任何技术细节都更通用：

| 方法论 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 协议先读文档、先做对照测试 | 任何二进制协议 / 文件格式 / 通信协议 |
| 先查配置再怀疑硬件 | 嵌入式设备异常 |
| 用回环自测定位线路 | 任何有线通信 |
| GUI 自动化先截图 | 任何桌面自动化 |
| 软件限位保护硬件 | 任何有运动范围的机械结构 |
| 先排除电源再查通信 | 任何设备不响应 |
| 边界条件单独测 | 任何数值处理 |
| 远程命令写成文件 | 跨平台开发 |

# 第五章  能力自评

对着本项目自测。每项 1~5 分：1=不会，3=能看懂，5=能独立重写。

## 5.1 分项自评

| 层 | 自评项 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 能独立完成电池、舵机、板子的接线并解释共地 |  |
| L1 | 能识别 JP4/JP5 上的 GND、PA2、PA3 |  |
| L2 | 能说出 STM32 上电到进 main 的完整过程 |  |
| L2 | 能手写 RCC/GPIO/USART 的寄存器配置 |  |
| L2 | 能解释 volatile 和 PA2 动态切模式的原因 |  |
| L3 | 能设计一个带校验和的帧格式 |  |
| L3 | 能手算 LX-16A 帧的校验和 |  |
| L3 | 能解释 Length 字段的准确含义 |  |
| L4 | 能写 GStreamer 管线并解释每个 element |  |
| L4 | 能解释为什么要预热 90 帧 |  |
| L5 | 能部署 YOLO 到 Jetson 并解释推理流程 |  |
| L5 | 能导出 ONNX 并用 trtexec 构建引擎 |  |
| L5 | 能分析推理瓶颈在预处理还是模型 |  |
| L6 | 能实现坐标映射 + 指数平滑 + 限位 |  |
| L6 | 能调参并解释每个参数的影响 |  |
| L7 | 能设计诊断命令并用它定位问题 |  |
| L7 | 能画故障树并逐项排除 |  |
| L7 | 能把整个项目用一条命令构建和烧录 |  |

## 5.2 总分对照

| 总分 | 水平 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 18 ~ 40 | 刚做完，还没消化 | 建议按本指南重做一遍关键部分 |
| 41 ~ 60 | 基本掌握 | 能改参数、能做小改动 |
| 61 ~ 78 | 熟练掌握 | 能独立完成同类项目 |
| 79 ~ 90 | 优秀 | 能优化、能设计新方案 |

## 5.3 自查三问

| 问题 | 含义 |
| --- | --- |
| 能不看资料讲清楚吗？ | 检验是真的懂了，还是只是抄过一遍 |
| 能改需求吗？ | 检验掌握程度：比如把水平跟随改成上下跟随 |
| 能排查故障吗？ | 检验调试能力：给你一个不动的舵机，你的排查顺序是什么 |

三问都答得上，才算真的「学会了」这个项目。

# 第六章  进阶思考

做完不等于做好。下面这些问题，可以作为下一步的练习方向。

## 6.1 技术上的改进空间

| 方向 | 现状 | 可以怎么做 |
| --- | --- | --- |
| 机械结构 | 摄像头固定，舵机空转 | 把摄像头装到舵盘上，做真正的云台 |
| 俯仰控制 | 只做了水平（ID1） | 加 ID2 俯仰，做二维云台 |
| 闭环控制 | 开环发命令，不读位置 | 读位置反馈，做 PID 闭环 |
| 多目标 | 只跟面积最大的人 | 多目标跟踪（DeepSORT），锁定特定目标 |
| 响应速度 | 27ms 推理 | INT8 量化、更小模型、异步流水线 |
| 安全限位 | 固定 ±24 度 | 根据排线余量动态配置 |
| 错误处理 | 简单重连 | 完善的断线重连、异常恢复 |
| 测试 | 手动测试 | 写自动化回归测试 |

## 6.2 如果重做一遍，你会怎么做

这是面试常问的问题，也是真正检验有没有消化的方式。

| 阶段 | 当时的做法 | 现在会怎么做 |
| --- | --- | --- |
| 协议 | 凭记忆写，错了才查文档 | 先读文档、先写对照测试，再动手 |
| 烧录 | 手动点 FlyMcu 十几次 | 第一天就把自动化脚本写好 |
| 调试 | 遇到问题凭感觉试 | 先建诊断工具、先画故障树 |
| 文档 | 全部做完才写 | 开发过程中同步记录，边做边写 |
| 测试 | 改完手动跑一遍 | 关键路径写自动化测试 |
| 版本 | 最后才提交 Git | 每完成一个功能就提交一次 |

## 6.3 可以继续深挖的方向

| 方向 | 具体内容 | 对应能力 |
| --- | --- | --- |
| RTOS | FreeRTOS 任务调度、消息队列 | 嵌入式进阶 |
| PID 控制 | 位置闭环、参数整定 | 控制理论 |
| 多目标跟踪 | DeepSORT / ByteTrack | 计算机视觉 |
| 模型量化 | INT8 校准、混合精度 | AI 部署 |
| ROS2 | 节点通信、TF 变换 | 机器人系统 |
| 硬件设计 | 自己画 PCB、电源设计 | 硬件工程 |

# 第七章  文件导读

想重新理解项目，最好的方式是逐个文件读一遍。下面说明每个文件在讲什么、重点看哪部分。

## 7.1 STM32 固件

| 文件 | 行数 | 重点看什么 |
| --- | --- | --- |
| main.c | 约 600 | 寄存器定义 → 时钟配置 → GPIO/USART → SysTick → 命令解析 → 舵机帧编码 |
| startup.c | 约 60 | 中断向量表结构，SysTick_Handler 怎么挂上去的 |
| linker.ld | 约 40 | MEMORY 和 SECTIONS，.text/.data/.bss 分别放哪 |
| flash.ps1 | 约 150 | Win32 API 调用、窗口置顶、鼠标事件模拟 |

## 7.2 Jetson 应用

| 文件 | 行数 | 重点看什么 |
| --- | --- | --- |
| camera.py | 约 250 | 三种取帧方式、GStreamer 管线、预热帧 |
| detect.py | 约 200 | 模型加载、detect_frame 的输入输出结构 |
| servo.py | 约 230 | 串口封装、命令拼接、应答解析、安全限位 |
| follow.py | 约 190 | 主循环：检测 → 偏移 → 映射 → 平滑 → 发送 |

## 7.3 推荐阅读顺序

第一步：follow.py          ← 先看整体逻辑，知道数据怎么流动
第二步：servo.py           ← 看它怎么调固件
第三步：main.c（命令解析部分）← 看固件怎么响应
第四步：main.c（舵机帧编码）  ← 看协议怎么实现
第五步：camera.py + detect.py ← 看视觉部分
第六步：startup.c + linker.ld ← 看最底层
第七步：flash.ps1          ← 看工程化怎么做的

按这个顺序读，是从「用」到「实现」再到「原理」，符合认知规律。

# 附录 A：命令速查

| 命令 | 作用 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| PING | 心跳检测 | → PONG |
| S1,500 | 舵机1 转到中位 | S1,500 |
| S1,500,1000 | 1 秒内转到中位 | S1,500,1000 |
| S254,500 | 广播（两个一起动） | S254,500 |
| R1 | 读舵机1位置 | → 收 9 字节 |
| ID1,2 | 把 ID1 改成 ID2 | ID1,2 |
| SCAN | 扫描在线舵机 |  |
| LOOP | 回环自测 PA2↔PA3 |  |
| BAUD | 波特率扫描 |  |

# 附录 B：故障排查清单

舵机不动时，按这个顺序查（来自本项目的实战经验）：

| 步骤 | 检查什么 | 怎么查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STM32 还活着吗 | 发 PING，看回不回 PONG |
| 2 | 信号线通吗 | 发 LOOP，看能不能收到 0x55 |
| 3 | 舵机有电吗 | 看 LED（亮/闪/灭）+ 手转输出盘有阻力吗 |
| 4 | 舵机应答吗 | 发 R1，看有没有 8 字节应答 |
| 5 | 帧格式对吗 | 打印 TX 十六进制，和官方例子逐字节比对 |
| 6 | 电池还有电吗 | 充电试试（症状和通信故障很像） |

# 附录 C：关键数字备忘

| 数字 | 含义 |
| --- | --- |
| 115200 | 两个串口的波特率 |
| 625 / 312 | USART1 / USART2 的 BRR 值 |
| 72MHz / 36MHz | APB2 / APB1 总线频率 |
| 9000-1 | SysTick 的 LOAD 值（得到 1ms） |
| 0x08000000 | Flash 起始地址 |
| 0x20000000 | RAM 起始地址 |
| 55 55 | LX-16A 帧头 |
| 254 (0xFE) | 广播 ID |
| 400 / 600 | 安全限位范围（约 ±24 度） |
| 500 | 中位 |
| 0.24 度 | 1 个位置单位对应的角度 |
| 27ms / 37FPS | YOLOv8n 的推理耗时与帧率 |

— 指南完 —

把这个项目真正讲清楚一遍，你就真的学会了。